第五章 采购需求

一、项目概况

本项目为升级改造项目，建设规模同原设计规模一致，即120000m³/d。主要包括以下内容：

- 厂区外原有引水管道 DN1200 混凝土管利旧，长度约596米；

- 将厂区内原有引水渠改为沉砂池，增加吸砂设备、砂水分离器各1套，对原有格栅等设备进行更换；

- 拆除原有生物曝气滤池2格，在此处新建磁混凝高密度沉淀池及相关配套设施，如污泥浓缩池、高压板框压滤机等；

- 对厂区内原有人工湿地进行拆除，重新建设（全部更新为钢筋混凝土结构），并将原有表流人工湿地升级为水平潜流人工湿地，更换原有滤料、管件、阀门等；

- 将原有风机房分隔为鼓风机房、配电间及加药间，同时风机房内原有风机更换为磁悬浮风机；

- 有效利用人工湿地周围的空地，来扩大稳定塘的面积，以达到更好的处理效果；

- 更换进出水在线监测设备共2套，主要包括流量、COD、pH、氨氮、总磷、总氮等指标；

- 其他附属设施重建，如厂区电气、照明、安防、管道、道路、绿化等。