8分包

| 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援舟艇组合（橡皮舟）（核心产品） | 橡皮艇具备电动充放气、防穿刺等功能； 1.重量≥60kg，核载人数≥6人； 2.工作压力≥0.2bar，充气时间≤90s。 3.外形尺寸（mm）：长≥4300，宽≥1900，船高≥600，型深≥440，型宽≥900； 4.承重（kg）≥750 5.船体安装有控制阀，打开时相邻气囊相互连通， 关闭时相邻气囊相互独立，充气时间≤90s； 6.气室数量（个）≥5，工作压力≥0.2bar； ★7.船体材质：采用优质PVC加网材质，经向拉伸强度≥160KN/m、纬向拉伸强≥140KN/m、经向梯形撕裂强度≥600N。 ★8.船身材料性能：扯断伸长率（%）≥60；扯断强度（MPa）≥65；粘和强度（N/mm）≥6；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥630；耐磨体积（cm³）≥4.2；耐油性能质量变化（%）≤0.8；耐油性能体积变化（%）≤0.1；抗刺穿力（N）≥530； 9.耐压性：浮囊充气40kPa，静放5min无异常,龙骨充气40kPa，静放5min无异常。 10.气密性：浮囊在充气40kPa，静放120min时，剩余压力≥36kPa；龙骨在充气20kPa，静放15min时，剩余压力≥18kPa 11.船底结构：船底设有两个小浮筒，呈M型，防撞舷以下部位加装耐磨层 ★12.船底材料性能：扯断伸长率（%）≥95；扯断强度（MPa）≥38；粘和强度（N/mm）≥4.5；盐雾老化：24小时盐雾试验后，无明显腐蚀破坏现象；撕裂性能（N）≥680；耐磨体积（cm3）≥3.5；耐油性能质量变化（%）≤0.4；耐油性能体积变化（%）≤-0.3；抗刺穿力（N）≥570 13.性能要求:空载状态，最大航速(km/h):≥35，载重375KG时，最大航速(km/h):≥30，回转直径：空载状态，航速为20km/h时:左转≥6.5m;右转≥10m 14.配备舟艇拖车，尺寸≥4500*1700mm，载重≥500kg 起翘方式：手动/气动/电液 | 艘 | 76 |
| 救援舟艇组合（冲锋舟） | 冲锋舟技术参数： ★1.舟身采用玻璃钢或铝合金材质； ★2.乘员≥8人，航区:内河B级 3.船总长*船宽*型深≥5.2*1.7*0.5m； ★4.载重≥1000kg 5.航速≥45km/h 6.吃水深度≥：30cm 7.排水量≥：45立方米 8.尾板高度≥550mm ★9.船外机参数： 适配船型：4.6-8米 排量≥776CC 最高转速：4500-5000转/分钟 功率≥50KW 油箱容量≥20L | 艘 | 9 |
| 救援舟艇组合（舟艇拖车） | 1.多用途滚轮设计：滚轮数量配置：≥4-4-4-4。 2.尺寸≥4050mm*1550mm。 3.载重≥400kg。 4.自重≥200kg。 5.绞盘支架带有安全保险链。 | 台 | 26 |
| 救援舟艇组合（摩托艇） | 1.长度≥5m； 2.不倒翁船底，稳定性高，不易倾覆，速度快，转弯半径小； 3.艇尾双侧设压高强度复合材料压水翼； 4.驾驶台上方设符合空气动力设计扰流挡板。 5.排气量≥1400cc，最大输出：≥90hp/rpm，峰值扭矩：≥112H.m/4000rpm，电喷点火方式，水循环冷却，机油仓容量：≥3L，油箱容积：≥50L。 6.高清屏幕仪表，可显示剩余油量、使用时间、摩托艇实时速度、发动机转速、发动机状态指示灯等内内容参数。 7.摩托把式方向操控舵，左侧分别设：启动按键、熄火按键，右侧为油门控制器，倒车拉杆设于艇身左侧，机械式设计，拉起后加油门即可完成倒车。 ★8.静水水域最大速度：≥80km/h（单人无装备）。 ★9.最大载重量：≥400kg。 10.最大载人数：≥3人（乘坐区域）。 11.配套手把式对讲通讯系统，控制器集成于摩托艇左手握把处，接收端集成于水域救援头盔内部，可连接采购单位对讲机设备，保证实时通讯畅通。 | 台 | 9 |
| 舷外机 | 型号：短轴/长轴 适配船型：4.3-8米 排量≥480CC ★最高转速：4500-5500转/分钟 功率≥20KW 油箱≥20L | 台 | 74 |