高清电子胃肠镜系统技术参数

（一）高清电子内镜图像处理器 （1套）

1、主机+光源（一体或分体化设计），全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统，分辨率1080P；

2、冷光源：≥3个独立控制LED光源，可实现4种颜色；

3、特殊光技术：具备≥3种特殊光早癌筛查模式；

4、图像放大功能：兼容内镜均具有≥2倍电子放大功能；

5、图像信号输出方式：高清数字接口、DVI 接口≥2 个（1920*1080P）；

6、图像冻结模式：实时冻结等，≥3种冻结模式可选；

7、画中画功能：冻结图像与运动图像可同时出现在画面上；

8、光源寿命：≥14000 小时；

9、具有USB输出，自动白平衡；

10、内置存储器：≥3.5G；

11、兼容性：可兼容同品牌胃镜、肠镜、经鼻胃镜、超声胃镜、电子胆道镜、十二指肠镜、支气管镜、双钳道电子胃镜、光学放大胃镜、光学放大肠镜，超声小探头系统等；

12、支持激光传输内镜图像。

（二）高清电子胃镜（2根）

1、图像传感器：百万像素CMOS,HDTV全高清输出；

2、能够实现正常光观察与三种早癌特殊光模式；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：≥140°；

5、观察范围：≤2-100mm

6、先端部直径：≤9.25mm；

7、弯曲部直径：≤9.35mm；

8、有效长度≥1100mm；

9、全长：≥1400mm；

10、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

11、钳道直径：≥2.75mm；

12、一键式插拔，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

13、支持激光传输内镜图像。

（三）高清电子结肠镜（1根）

1、图像传感器：百万像素CMOS, HDTV全高清输出；

2、能够实现正常光观察与三种以上特殊光观察；

3、视野角度：0°(直视)；

4、视野范围：≥169°；

5、观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm；

6、先端部直径：≤12.9mm；

7、弯曲部直径：≤12.9mm；

8、有效长度：≥1330mm；

9、全长：≥1630mm；

10、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

11、钳道直径：≥3.75mm；

12、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

13、一键式插拔，无电器接点外露，避免腐蚀、生锈，降低维修率。

14、支持激光传输内镜图像。

（四）内镜专用高清液晶监视器（1台）≥26英寸；

1、高清医疗级显示器

2、分辨率：≥1920×1080；

3、尺寸： ≥26英寸；

4、最大亮度：≥300cd/m2

（五）内窥镜专用台车（1台）

1、可转动液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像；

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

3、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作；

4、带锁定装置，保障设备稳定；

（六）内镜送水装置（1台）
（七）高清图文工作站（1套）

八、配置要求：

- 高清电子内窥镜图像处理器、高清内窥镜LED冷光源         一套

- 高清电子胃镜                                           2条

3、高清电子肠镜                                           1条

4、专用仪器台车                                           1台

5、液晶彩色监视器                                         1台

6、内镜送水装置                                           1台

7、内镜二氧化碳送气装置                                   1台

8、高清图文工作站（含电脑打印机）                         1套